Questionnaire 2ème année OIBT

Recommandation : Noter à chaque fois le numéro d’article, l'alinéa ainsi que le numéro de page.

Chapitre 1

- Que signifient les lettres OIBT ?

- Quelle est la date de création de la LIE ?

- Quelles installations sont concernées par l’OIBT ?

- Définir graphiquement la TBT, la BT, la HT, le courant faible et le courant fort.

- Définir par une phrase le courant faible.

- Donner un exemple d’installation autoproductrice.

- En Suisse, le réseau HT est-il maillé ou en étoile ? (expliquer)

- Quelle est la différence entre une installation provisoire et une installation temporaire ?

- Que signifient CENELEC et CEI et quels sont leurs buts ?

- Les installations électriques doivent être réalisées selon les règles techniques reconnues. Citer les principales règles de la technique suisse.

- Comment appelle-t-on le point de transition entre le réseau de distribution et l’installation intérieure ?

- Citer les trois raisons d’être des normes d’installations électriques.

- Citer un moyen permettant de remédier à l’électrisation d’une personne.

- Citer un moyen permettant de remédier à l’incendie d’un bâtiment.

- Citer un moyen permettant de remédier à une perturbation électromagnétique.

- A quelle distance d’une ligne HT une maison peut-elle être construite ?

- Qu’est-ce que le rapport de sécurité (RS)?

- Citer les devoirs du propriétaire d’une installation électrique.

- Citer les devoirs du locataire d’une installation électrique.

- Qui est responsable en tout temps de la conformité d’une installation électrique ?

- Lors de l’installation de récepteurs, que doit absolument respecter l’installateur ?

- Citer les documents que doit conserver le propriétaire durant toute la durée de vie de l’installation.

- Le locataire d’un appartement est-il obligé de signaler au propriétaire un défaut dans son installation électrique ? (justifier votre réponse)

Chapitre 2

- Qui donne l’autorisation générale d’installer ?

- Sur quel territoire est valable l’autorisation générale d’installer ?

- Quelles installations peuvent-être exécutées par le titulaire d’une autorisation générale d’installer ?

- Quelles sont les conditions pour qu’une personne physique obtienne l’autorisation générale d’installer ?

- Comment doit procéder une entreprise pour garantir que son personnel se conforme aux normes en vigueur ?

- Citer deux moyens différents pour qu’une personne soit considérée comme personne du métier.

- Que signifient les lettres « HES » ?

- Quelles branches doit obligatoirement comporter l’examen pratique pour les personnes qui souhaitent obtenir le titre de personne du métier ?

- Quelles sont les conditions pour qu’une entreprise obtienne l’autorisation générale d’installer ?

- Combien de personnes occupées aux installations électriques une personne du métier peut-elle contrôler ou surveiller ?

- Qui a l’autorisation de faire la mise en service d’une installation électrique ?

- Qu’est-ce qu’une installation raccordée « à demeure » ?

- Citer un exemple pour lequel une autorisation temporaire peut être accordée.

- Citer les trois conditions pour lesquelles une autorisation temporaire peut être accordée.

- Qui est l’électricien d’exploitation ?

- Citer deux moyens différents d’obtenir le titre d’électricien d’exploitation.

- Quels travaux peuvent être exécutés par un installateur-électricien sans autorisation générale d’installer ?

- Quels travaux peuvent être exécutés par un apprenti installateur-électricien (en entreprise)?

- Quels travaux peuvent être exécutés par un apprenti installateur-électricien sans autorisation générale d’installer (à titre privé)?

- Après avoir ajouté une prise dans sa chambre, que doit encore faire un installateur-électricien pour être dans les règles ?

- Combien d’apprentis ou auxiliaires peuvent être sous la responsabilité d’un installateur-électricien ?

- Quelle est la durée de la validité d’une autorisation générale d’installer ?

Chapitre 3

- Quand doit être appliquée la règle des cinq doigts ?

- Citer la règle des 5 doigts.

- Citer deux moyens permettant d’assurer contre le réenclenchement.

- Citer deux moyens permettant de se protéger des parties restées sous tension.

- Quelles sont les quatre conditions pour qu’une personne puisse travailler sous tension ?

- Pourquoi faut-il être deux pour travailler sous tension ?

- Qu’est-ce qu’un avis d’installation ?

- Pour quels travaux doit-il être obligatoirement établi ?

- A la fin des travaux, quel document est à remettre à l’exploitant de réseau ?

- Qui effectue la première vérification de l’installation électrique, avant la mise en service ?

- Qui peut procéder au contrôle final de l’installation et quand doit-il le faire ?

Chapitre 4-5-6

- Quels sont les 4 organes des contrôles différents selon l’OIBT?

- Quelle est la particularité d’un organisme de contrôle accrédité ?

- A quelles conditions (4) une autorisation de contrôler sera-t-elle accordée à une personne physique ?

- A quelles conditions (4) une autorisation de contrôler sera-t-elle accordée à une personne morale ?

- Si l’entreprise X a participé à l’élaboration de l’installation électrique d’une habitation, peut-elle procéder au contrôle de réception ? Et pourquoi ?

- Si l’entreprise X a participé à l’élaboration de l’installation électrique d’une ferme, peut-elle procéder au contrôle de réception ? Et pourquoi ?

- Quel est le rôle de l’Inspection (IFICF) en cas de litige sur la conformité d’une installation ?

- Citer cinq informations que doit contenir le rapport de sécurité.

- Par qui le RS doit-il être signé ?

- Dans quelle condition le conseiller en sécurité devra-t-il intervenir sur l’installation (coupure, modification, …) ?

- Pourquoi certains contrôles ne peuvent-ils pas être effectués par le conseiller en sécurité de votre entreprise ?

- Un installateur-électricien avec l’autorisation de contrôler ayant exécuté les installations électriques d’un immeuble locatif peut-il en effectuer le contrôle périodique 20 ans après ? (Justifiez votre réponse)

- Expliquer ce qu’est le contrôle périodique.

- Pour les habitations, quelle est la périodicité des contrôles périodiques ?

- Quel est le rôle du contrôle périodique ?

- Citer des installations qui doivent être contrôlées tous les

- Ans :

- 3 ans :

- 5 ans :

- 10 ans :

- 20 ans :

- Lors d’un changement de propriétaire, un contrôle périodique doit-être à nouveau effectué si le précédent contrôle date de combien d’années ?