Questionnaire 4ème année NIBT

F2.3 et F2.4 (correction)

F2.3 Défauts dans les installations électriques

- Citer les 5 genres de défauts dans les installations électriques.   (F2.3.1 p.151)

Court-circuit

Défaut d’isolation

Court-circuit à la masse

Défaut d’un conducteur

Défaut à la terre

- Quelle est la différence entre un défaut franc (direct) et un défaut impédant (indirect) ? (NIBT, p.38 définitions)

Direct : Désigne le contact de personnes ou animaux avec un conducteur actif.

Indirect : Mise accidentelle sous tension. Par suite d’une défaillance d’isolation. (Via une impédance)

- Qu’est-ce que le courant de contact ? (NIBT, F2.3.3 p.153)

C’est le courant pouvant traverser le corps d’un homme

- Comment appelle-t-on aussi le courant de contact ? (Pas dans la NIBT)

Courant de choc

- Quelle est la tension de contact maximale admissible pour l’être humain ? (NIBT, p.71 définitions)

50 V  ̴  (et moins de 2A pour le courant faible) / 120 V-

- Pourquoi le courant de court-circuit doit-il être très grand ?

Pour diminuer le temps de coupure et ainsi les échauffements si un court-circuit est maintenu.

- Expliquez ce qu’est un courant de défaut. (NIBT, F2.3.2 p.152)

C’est un courant s’écoulant d’un défaut d’isolement (défectuosité de l’installation ou d’un appareil).

- Qu’est-ce que le courant de fuite ? (NIBT, F2.3.5 p.158)

Le courant de fuite est un courant qui s’écoule par la terre alors que l’appareil ou l’installation ne présente aucun défaut.

- Quel appareil protège l’installation contre les courants de fuite ? (Pas dans la NIBT)

DDR

- Quel est le courant de contact maximal admissible (considéré comme non-dangereux) ? (NIBT, F2.3.3 p.153)

≤ 0.5mA

- Qu’est-ce que la tension de pas ? (Plus dans la NIBT)

La tension de pas dépend de la distance entre l’homme et l’électrode. Plus la distance est grande, plus la différence de potentielle sera élevée.

- Comment appelle-t-on aussi le courant de fuite ? (Pas dans la NIBT)

Courant vagabond

- Quel est le risque si le temps de coupure n’est pas respecté en cas de court-circuit ? (NIBT, F2.3.4.2 p.155)

La protection thermique des câbles et des canalisations électriques risque de brûler en cas de court-circuit (températures élevées pendant un certain temps).

- Pourquoi les installations TNC ne sont plus autorisé ? (NIBT, F2.2.5 p.147)

En cas de rupture du neutre, le courant cherche à s’échapper par la masse.

- Pourquoi ne pouvons-nous pas installer un DDR sur une installation TNC ? (NIBT, F2.2.5 p.147)

Pas de différence entre L et le PEN même en cas de défaut (le courant sur la phase en défaut est annulé par le courant dans le PEN).

F2.4 Classe de protection

- Par quoi est garantie la protection principale ? (Chap. N4.1 p.247)

L’isolation principale

- Contre quel type de contact les 4 classes de protection assurent-elles ? (Chap. N4.1 p.247)

Contre les contacts indirects

- Citer et expliquer à quoi correspondent les classes de protection 0, I, II et III. (Chap. F2.4 p.159)

Classe 0: pas de protection

Classe I: mise à terre.

Classe II: double isolation, surisolation.

Classe III: TBT

- Que signifie le symbole :                   (Chap. F2.4 p.159)

L’appareil est sur-isolé et il est de la classe de protection II

- Quel est le rôle du conducteur de protection ? (Chap. N4.1 p.247)

Ramener le courant à la terre lors d’un défaut d’isolation.

- Qu’est-ce que la protection principale d’une installation électrique ? (Chap. N4.1 p.247)

Isolation des fils, des bornes, de l’appareil